永环评〔2016〕96号

关于宁远县药材公司中药饮片加工厂项目

环境影响报告表的批复

宁远县药材公司：

你公司关于申请项目环评报告批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、宁远县药材公司中药饮片加工厂项目位于宁远县西部生态医药工业新城，总投资1500万元（环保投资24.5万元，占总投资的1.6%），总占地面积7560m2，建设内容包括：加工车间、综合仓库、办公楼及其他辅助设施，主要生产麸炒山药、酒牛膝、别甲、蜜桑白皮、厚朴、盐杜仲、泽泻、醋香附八种中药饮片，年生产规模为170t。

项目符合国家产业政策。根据环评报告分析结论和宁远县环保局预审意见，在建设单位严格落实环评报告和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保的角度分析，我局同意项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求。按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-2-95）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。落实好各项安全措施，并注意做好防火防盗工作，避免因安全问题引发次生环境问题。供热、供暖尽量使用太阳能、电能等清洁能源。项目需符合规划要求。严格限制项目场址周边土地使用性质，协助当地政府对项目所在地周边区域进行合理规划，避免新建学院、医院、住宅等环境敏感项目。

（二）废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流”原则，规范落实污水防治设施。综合废水（生产废水和生活污水）经自设污水处理设施处理后，满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2中排放标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准，排入区域污水管网。若区域污水管网已连通宁远县污水处理厂，则废水需处理达到宁远县污水厂接纳标准和《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）相关排放标准，进入污水处理厂深度处理。非正常工况下废水经事故防范池收集，严禁直排。

（三）废气污染防治。车间强制通风，安装通风装置。切药机、筛选机、破碎机等设备配备收尘设施。含尘废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放要求。采取妥善有效的措施对工艺过程中产生中药异味进行处理。中药异味满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准。

（四）噪声污染防治。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。

（五）固体废物处置。加强对固废的管理。按环评报告表要求对产生的各类固体废物妥善处置。生活垃圾由环卫部门集中处置。废弃药材、药渣临时性堆场严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求进行防渗、设置挡渣墙、防雨顶棚，周边设雨水截流沟等。

（六）生态环境保护。科学规划，合理布局，注重绿化，维护区域生态环境质量。强化生态保护和水土保持措施，防止水土流失和生态破坏。

（七）环境风险防范。加强环境风险管理，制定环境风险应急预案及防范措施，建立严格的操作制度，并通过岗前培训等方式不断提高职工素质和处理突发事件的能力。设专职环保管理人员做好污防设施的维护管理，确保设备长期稳定运行。完善预警设施、事故应急设施（风险事故池、消防水池等）的建设。

（八）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

（九）总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目污染物总量控制指标：COD≤0.07t/a，氨氮≤0.01t/a。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成，应按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护竣工验收，经我局验收合格后方可正式投产。

五、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告表送宁远县环境保护局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由宁远县环境保护局具体负责。

永州市环境保护局

二Ｏ一六年十月三十一日

主题词：环保  环评  宁远△  报告表  批复

抄送：宁远县环保局，常德市双赢环境咨询服务有限公司。

永州市环境保护局                2016年10月31日印发